| IMS Services Vorlage | Verkehrssicherungsorganisation Ordner 1 Register 8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Verkehrssicherungspflicht |  |
| Anlage Übersicht Verkehrssicherungspflichten |  |  |

Diese Übersicht dient der Orientierung und ist rechtlich weder verbindlich noch vollständig. Es entbindet den Betreiber / Besitzer nicht der Überprüfung.

| Verkehrssicherungspflicht | Prüf- und Überwachungspflichten |
| --- | --- |
| Aufzugsanlage | - Betriebsprüfung alle 2 Jahre; dazwischen Prüfung auf ordnungsgemäßen Betrieb der Aufzugsanlage und Zustand der Betriebsmittel - Kontrolle Notruftelefon täglich - Kontrolle Innenbeleuchtung täglich - Kontrolle Lüftung täglich - Vorhalten Anleitung Befreiung aus Aufzugsanlagen - Aushang Notruftelefonnummer 24h |
| Außenbeleuchtung | - Zugangsweg zu Hausgrundstück, Bereich der Haustür Zugänge ordentlich beleuchten; - Bewegungsmelder aber keine Pflicht; - Mindestleuchtdauer 60 Sekunden |
| Baumbestand auf Grundstück | - Sichtkontrolle alle 2 Jahre (unterschiedl. Rspr.) - regelmäßige äußere Zustands- und Gesundheitsprüfung des Baumbestands auf Standfestigkeit und abbrechende Äste bei Sturmschäden - bei äußerlich erkennbaren Defekten oder Krankheiten umgehend Fachmann beauftragen; ggf. Baum fällen (Baumschutzsatzung beachten) - Ggf. Sicherungsmaßnahmen umsetzen |
| Blitzableiter | - keine Pflicht, ausgenommen in Hessen (wenn nach Lage, Bauart oder Nutzung der baulichen Anlage Blitzschlag leicht eintreten und zu schweren Folgen führen kann) |
| Dach, Dachrinne und Abwasserleitung, Schächte | - Überwachungspflicht auf Laub, damit Niederschlagswasser abfließen kann, oder wenn beschädigte Teile, die in Fußgängerbereich ragen |
| Dachlawine Schneefanggitter anbringen | - wenn Gemeindesatzung oder örtliche Bauvorschrift dies bestimmt oder ortsüblich ist, - oder Warnschilder aufstellen |
| Dach | - Dachziegel lose sofort zu beseitigen, wenn Gefährdung droht; - Ggf. Sicherungsmaßnahmen umsetzen |
| Elektrische Anlagen | - Ortsfeste Betriebsmittel Überprüfungspflicht alle 4 Jahre - Fehlerstrom- und Fehlerspannungs-Schutzeinrichtungen Überprüfungspflicht alle 6 Monate - Brandschottung |
| Fußabtreter-Gitterrost | - keine Pflicht Gitterrost älterer Bauart auszutauschen, auch wenn die rautenförmigen Öffnungen zwischen den Stegen des Fußabtreters mit 4 cm x 7,3 cm messen; - empfohlene Weite von höchstens 1 cm im "Merkblatt für Metallrost" gilt nur für öffentliche Verkehrswege |
| Fußboden in Wohn- oder Bürogebäude | - rutschfesten Bodenbelag wählen, insbesondere im Rahmen mit starkem Publikumsverkehr wie Kaufhaus, Verbrauchermarkt, Gaststätte, öffentliche Einrichtungen |
| Gartenteichabsichern | - einzäunen, damit Kleinkinder nicht darüber steigen, oder darunter durchkriechen können, - wenn Grundstück nicht eingefriedet ist |
| Wassertonnen | - Sicher geschlossen halten, damit Kinder nicht hineinfallen können, - Standsicherheit (Fester Untergrund) |
| Gebäude / Gebäudeteile und Grundstück | - Unterhaltungs- und Prüfungspflicht zu Zustand des Gebäudes; - Mängel unverzüglich nach den Regeln der Baukunst und Technik beseitigen - Ggf. Schutzmaßnahmen umsetzen |
| Öl-Heizung, Heizöltank | - Reinigung und Untersuchung auf Undichtigkeit ca. 5 – 7 Jahre |
| Gasheizung und Gasanlagen | - Jährliche Sicherheitstechnische Prüfung durch Sachkundige Person - Gefahrenaushang - Notfallplan und Kennzeichnung Anlage und Anlageteile |
| Kinderspielplatz | - Ausstattung auf Gefahrenquellen kontrollieren und z. B. Gras kurzhalten - Sandkasten mindestens jährlich tauschen, wenn keine Abdeckung besteht |
| Lichtschachtabdeckung | - von Laub und Unrat befreien - gegen Abheben durch Dritte sichern |
| Parkplatz, öffentlicher und privater | - Winterdienstpflicht; - Streupflicht entfällt bei geringer Größe und Verkehrsbedeutung des privaten Parkplatzes |
| Räum- und Streupflicht | - siehe Schnee- und Eisglätte |
| Räume mit starkem Publikumsverkehr (Kaufhaus, Verbrauchermarkt, Gaststätte) | - rutschfesten Fußboden wählen |
| Schleichweg/Trampelpfad | - Haftung für Sicherheit, wenn öffentliches Benutzen vom Eigentümer zugelassen oder geduldet wird |
| Schnee- und Eisglätte | - Satzung der örtlichen Gemeinde prüfen, wenn vorhanden - Gehweg und Grundstückszugang schnee- und eisfrei halten; Streifen von 1 – 1,20 m Breite genügt; Räumungspflicht bei besonders stark frequentierten Fußwegen und wenn durch Ortssatzung geregelt - Schnee räumen zu den üblichen Verkehrszeiten von 7 – 21 Uhr; je nach Erforderlichkeit auch mehrmals am Tag - Streupflicht, wenn allgemeine Glättebildung vorliegt; sie beginnt mit Einsetzen des Tagesverkehrs und endet am Abend; bei außergewöhnlichen Glätteverhältnissen ist mehrmals zu streuen, auch bereits vor Beginn des üblichen Tagesverkehrs - Räum- und Streupflicht bei einzelnen Glättestellen nur, wenn erkennbar eine ernsthafte Gefahr droht - Räum- und Streupflicht entfällt bei ungewöhnlicher Gefahrenlage |
| Brandschutz | - Feuerlöscher nur bei Pflicht durch Verordnung - Rauchabzug Treppenhaus jährliche Prüfung Sachkundige - Rauch- und Brandschutztüren jährliche Sicht- und Funktionsprüfung - Prüfung Feuerlöscher alle 24 Monate und nach Vorgaben Hersteller (Sichtprüfung monatlich) - Brandmeldeanlage, Brandmelder, Rauch- und Brandmelder Anlagen mindestens jährliche Prüfung, sowie jährliche Wartung und Kontrolle - Rauchmelder in Wohnung, jährliche Prüfung (kann auch vom Mieter übernommen werden wenn eine Regelung im Mietvertrag vereinbart wurde - Kein Betrieb elektrischer Betriebsmittel in Flucht- und Rettungswege |
| Flucht- und Rettungswege | - Pflicht für Öffentliche Einrichtungen, Betriebe und Unternehmen im gesamten Objekt, - Pflicht in Objekte unter Erdgleiche (Keller, Bunker usw.), - Pflicht bei Bauauflage, - Beschilderung nach DIN EN ISO 7010 - Kontrolle mindestens jährlich - Flucht- und Rettungsplan nur nach Auflage - Kennzeichnung Notausgänge und Einrichtungen |
| Brandschutzordnung | - Nur nach Bauauflagen Brandschutz - Inhalte gemäß Auflage - Prüfung Brandschutzordnung alle 24 Monate |
| Brandschutz- und Evakuierungshelfer | - Ausbildung mit 10% der Beschäftigte - Wiederholung alle 24 Monate - Brandschutzübung jährlich |
| Trinkwasser | - Beachten der Trinkwasserverordnung - Umsetzung möglicher Teste Trinkwasser - Legionellen Schutz Systeme und Maßnahmen umsetzen |
| Aushänge und Informationen für Nutzer und Mieter | - Aushang Erreichbarkeit Vermieter - Aushang Notfalltelefonnummern - Maßnahmen im Notfall - Servicedienste für Bewohner - Sicherheitsinformationen - Garagen und Tiefgaragen Aushang Vergiftungsgefahr - Aushang Notschalter Heizungsbetrieb - Mängelliste, oder Meldeweg |
| Treppen, Geländer und Umwehrungen | - Geländer sachgerecht (DIN 18065) ausgeführt. - Höhe < 900 mm (Betriebsstätte <1000 mm), Sprossenbreite > 120 mm, - kein Leitereffekt. - Keine Brandlasten (Möbel, Schuhe usw.) - Kein Treppenabgang in Gebäude ohne Umwehrung - Umwehrung bei Gefährdung durch Absturz liegt bei einer Absturzhöhe von mehr als 1,0 m, oder mehr als 60 Grad Neigung - Umwehrungen müssen mindestens 1,00 m (0,90 m im Bereich Bauordnung) hoch sein. Die Höhe der Umwehrungen darf bei Brüstungen bis auf 0,80 m verringert werden, wenn die Tiefe der Umwehrung mindestens 0,20 m beträgt und durch die Tiefe der Brüstung ein gleichwertiger Schutz gegen Absturz gegeben ist. - Alternativ kann eine Bepflanzung auch als Umwehrung dienen. Bis eine entsprechende Pflanzhöhe erreicht ist, sind weitere Absicherungsmaßnahmen erforderlich. - Im Zweifel kann die örtliche Baubehörde (Stadt Bauamt) weitere Vorgaben empfehlen |